СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	Архитектура эмулятора	5

2	Реализация физической части	7

2.1 Модель работы канала связи	7

2.2 Модель работы узла	8

3	Описание работы KISS команд	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

ВВЕДЕНИЕ

При разработке распределенных беспроводных систем, такие как mesh-сети, ключевой задачей является корректная оценка поведения радиоканала при одновременной передаче от множества узлов. Экспериментальная проверка таких систем в реальных условиях требует значительных ресурсов. В связи с этим особую актуальность приобретают программные методы эмуляции физического уровня радиоканала.

Одним из подходов является концепция Software-in-the-Loop (SITL), при которой встроенное программное обеспечение и алгоритмы выполняются на хост-компьютере, путем запуска в виртуальной среде.

Такая эмуляция обеспечивает создание контролируемой и воспроизводимой среды для тестирования, позволяя анализировать поведение системы в условиях, которые сложно воссоздать в реальности, что делает его идеальным для сложных систем.

Целью данной практической части является реализация модели многоканального радиоканала с использованием инструмента FutureSDR и интеграции с сетевым стеком.

Архитектура эмулятора

На изображении (Рисунок 1) показана архитектура разрабатываемого программного симулятора предназначенного для моделирования работы сети Meshtastic включая эмуляцию физического уровня и работы канала с помощью FutureSDR.

Рисунок 1 — Многоуровневая архитектура SITL.

Архитектура состоит из следующих компонентов:

- Channel Emulator: Эмулятор канала связи (среда). Данный компонент 		связывает все узлы между собой.

- Node 1..N: Узлы приемопередатчиков описавыемые с помощью графов в 	FutureSDR.

- KISS (Keep It Simple, Stupid) over UDP: Компонент реализующий 	управление узлом и принятие данных и событий с узла с помощью KISS 	команд отправляемых через UDP сокеты.

- Meshtastic daemon: Процесс meshtastic, таже самая программа, что 	работает на реальных устройствах.

- TCP API: Сервер реализующий управление процессом meshtastic.

- Meshtastic python API: Клиент для TCP сервера в процессе meshtastic.

- User Application: Приложение через которое пользователь 	взаимодействует с симулятором.

Реализация физической части

- 2.1 Модель работы канала связи

На рисунке 2 изображена реализация модели канала связи, которая выполняется в отдельном потоке.

Рисунок 2 — Модель работы канала связи.

Элементы:
  	1. I/Q signal subsriber и I/Q signal publisher — каналы crossbeam, связывающие поток обработки канала с блоками FutureSDR (Рисунок 3).

По данным каналам передаются объекты со следующим описанием:

pub struct IqFrame {

pub epoch: u64,

pub samples: [Complex32; 1024],

}

где epoch — временная метка (номер фрейма), а samples — буфер комплексных отсчетов для данного фрейма.

В случае отсутствия данных на передачу или прием буфер samples заполняется нулевыми значениями для обеспечения синхронизации данных.

2. Cnm - матрица коэффициентов канала. Каждый сигнал xn(i) умножается на комплексный коэффициент, перед тем, как сложить сигналы для приемника m.

Передаваемые отсчеты в IqFrame будут суммироваться только при условии, что их временные метки одинаковы. После этого сигнал ȳm(i) отправляется на приемный граф FutureSDR для узла m.

- 2.2 Модель работы узла

Узел представляет собой описание в виде двух независимых между собой отдельных графов: пути приема и пути передачи.

Перед приемом суммы всех сигналов для данного узла m добавляется аддитивный белый гауссовский шум. Значение дисперсии белого шума можно задать отдельно при создании узла. После добавления шума, приемник попытается извлечь байты из результирующего сигнала ym(i), которые будут отправлены на meshtastic daemon по команде.

Путь передачи отвечает за преобразованние данных, поступающих от уровня сети в квадратурную модуляцию.

Рисунок 3 — Иллюстрация взаимодействия потоков эмуляции канала связи с узлами в FutureSDR.

Описание работы KISS команд

В процессе передачи и приема данных между сетевым и физическим уровнем используется событийно-ориентированный обмен.

Рисунок 4 — Доступные команды программного драйвера.

Команды KISS такие, как установки частоты, скорости кода, коэффициента расширения спектра, ширины полосы пропускания, длины преамбулы и установки мощности передатчика, выполняются без ожидания последующей логики, в отличии от команд отправки или приема данных. Последовательность KISS команд для отправки (Рисунок 5) и приема

(Рисунок 6) данных.

Рисунок 5 — Последовательный граф отправки данных.

Рисунок 6 — Последовательный граф приема данных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была реализована программная архитектура эмуляции физического уровня с поддержкой многоканальной модели радиоканала.

Разработаны следующие блоки для FutureSDR:
ChannelPublisher, ChannelSubscriber на основе crossbeam канала и блок AddAWGN для наложения шумов.

Разработан драйвер эмуляции физического интерфейса Meshtastic на основе KISS команд, отправляемых через UDP.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- RF-SITL: A Software-in-the-loop Channel Emulator for UAV Swarm Networks Nicholas Mastronarde, Daniel Russell, Zhangyu Guan 2022

- https://m17-protocol-specification.readthedocs.io/en/latest/kiss_protocol.html KISS Protocol (08.01.2026)

- https://reticulum.network/manual/index.html Reticulum Network Stack Manual  (09.01.2026)

- https://www.futuresdr.org/learn/introduction.html FutureSDR documentation (07.01.2026)

- https://www.futuresdr.org/blog/are-we-lora/ LoRa for FutureSDR implemented overview (07.01.2026)

- https://meshtastic.org/docs/introduction/ Meshtastic documentation (08.01.2026)