СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	Симуляция и эмуляция аппаратной части	5

2	GNU Radio и FutureSDR	6

3	Meshtastic и Reticulum	7

4	Теоретическая модель канала	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10

ВВЕДЕНИЕ

При разработке распределенных беспроводных систем, такие как mesh-сети, ключевой задачей является корректная оценка поведения радиоканала при одновременной передаче от множества узлов. Экспериментальная проверка таких систем в реальных условиях требует значительных ресурсов. В связи с этим особую актуальность приобретают программные методы эмуляции физического уровня радиоканала.

Одним из подходов является концепция Software-in-the-Loop (SITL), при которой встроенное программное обеспечение и алгоритмы выполняются на хост-компьютере, путем запуска в виртуальной среде.

Такая эмуляция обеспечивает создание контролируемой и воспроизводимой среды для тестирования, позволяя анализировать поведение системы в условиях, которые сложно воссоздать в реальности, что делает его идеальным для сложных систем.

Целью данной теоретической части является анализ принципов SITL и их адаптация для моделирования многоканального радиоканала в SDR.

Симуляция и эмуляция аппаратной части

В задачах тестирования и разработки применяются подходы симуляции и эмуляции аппаратной части. Несмотря на внешнее сходство, данные методы решают различные классы задач.

Симуляция предполагает математическое упрощение поведения аппаратных компонентов и среды распространения сигнала, как правило оперируя абстрактными моделями, что позволяет исследовать поведение системы на высоком уровне, но не учитывает особенности физической и аппаратной реализации.

Эмуляция, в отличие от симуляции, ориентирована на воспроизведение поведения аппаратной части таким образом, чтобы на ней могло исполняться реальное поведение программного обеспечения. Копирование функционала одной системы на другую.

В данной работе используется подход SITL с использованием SDR, который относится к классу эмуляции. Обеспечивает тестирование сетевого и физического уровня в условиях, близких к реальным.

GNU Radio и FutureSDR

GNU Radio и FutureSDR оба являются инструментами для работы с SDR, однако их архитектурные подходы отличаются.

GNU Radio ориентирован на визуальное проектирование потоков обработки сигналов. Пользователь формирует граф обработки в среде GNU Radio Companion (GRC), соединяя блоки между собой. На основе созданной схемы генерируется программный код исходя из выбранного (с++ или python) из .grc описания, который затем используется для исполнения обработки.

Однако данный подход накладывает ограничение к гибкости и затрудняет реализацию нестандартных сценариев и интеграцию.

FutureSDR использует противоположный подход, граф описывается программно в виде набора объектов-блоков и их соединений. На основе этого описания будет генерироваться граф, который можно будет посмотреть на локальном сервере при запуске потоков обработки.

Это дает свободу действий при создании своих потоков обработки и становится ориентирован на расширяемость, поскольку:
	- отсутствует привязка к визуальному редактору;

- логика обработки описывается напрямую в коде;

- производительность

Meshtastic и Reticulum

Meshtastic и Reticulum представляют собой два различных подхода к построению децентрализованных сетей.

Meshtastic — это готовая к использованию платформа для автономной связи на базе LoRa с упором на простоту.

В то время как Reticulum — это гибкий сетевой стек для создания разнообразных mesh-сетей (LoRa, WiFi, Ethernet и других физических интерфейсов), но требующий больше настроек для пользователя.

Рисунок 1 — Распространненость узлов сети Reticulum

Рисунок 2 — Распространненость узлов сети Meshtastic

Теоретическая модель канала

Каждый из N передатчиков соединяется с остальными через отдельные каналы, как показано на рисунке 3. Связь между выходом передатчика n и входом передатчика m моделируется блоком канала Channel n→m.

Каждый узел учитывает затухание пути, которое зависит от расстояния между ними.

Коэффициенты канала рассчитываются как:

где dnm расстояние между узлами:

Тогда принимаемый сигнал на узле m:

где xn[t] — сигнал от узла n,

η[t] — аддитивный белый гауссовский шум

Модель канала может быть расширена: изменением экспоненты затухания, добавлением многолучевого распространнения, направленных антенн и других эффектов. [1]

Рисунок 3 — Централизованная SITL архитектура с N блоками приемопередатчиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены различия между симуляцией и эмуляцией аппаратной части. Описаны инструменты SDR, их возможности и ограничения. Проведено сравнение Meshtastic и Reticulum. Описана теоретическая модель радиоканала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- RF-SITL: A Software-in-the-loop Channel Emulator for UAV Swarm Networks Nicholas Mastronarde, Daniel Russell, Zhangyu Guan 2022

- https://m17-protocol-specification.readthedocs.io/en/latest/kiss_protocol.html KISS Protocol (08.01.2026)

- https://reticulum.network/manual/index.html Reticulum Network Stack Manual  (09.01.2026)

- https://www.futuresdr.org/learn/introduction.html FutureSDR documentation (07.01.2026)

- https://www.futuresdr.org/blog/are-we-lora/ LoRa for FutureSDR implemented overview (07.01.2026)

- https://meshtastic.org/docs/introduction/ Meshtastic documentation (08.01.2026)